[Micropython][ESP8266] TPYBoard V202之文件查看与修改

MicroPython开发板都是带有文件系统的，与tpyboard v102不同，V202上没有USB接口（只有USB转TTL串口），所以只能通过串口或者Wifi方式访问。

一、介绍几个简单的命令

- 显示文件列表

通过串口访问文件的方法，跟tpyboard一样，都是通过os列出当前目录下的文件和目录：

>>> import os

>>> os.listdir()

['boot.py', 'demos', 'drive', 'main.py']

- 查看当前目录

>>> os.getcwd()

- 改变当前目录

>>> os.chdir()

- 创建目录：

- >>> os.mkdir("demos")

- os.mkdir("demos")命令就是创建一个demos的目录，档执行os.listdir()时会显示['boot.py', 'main.py', 'demos']说明已经在开发板中建立了一个demos的目录。

- 删除指定文件

- >>>os.remove()

- 删除指定目录

>>>os.rmdir()

二、利用串口进行查看文件列表和修改文件

- 首先打开工具，进入调试串口页面

- 进入到主页面后，选择好TPYBoard v202的串口，这里的串口位COM3，点击open(),注意波特率一定要调成115200，

- 点击open出现下面界面

- 这个时候我们按下TPYboard v202的	RST按键，就会出现下面界面

- 查看文件内容

- 只需要这两行代码即可，我们点击Send to ESP按钮，即可将这两行代码发送给我们的TPYBoard  v202开发板，下面是效果图

- 我们就可以看到这里面有三个文件，分别是boot.py，main.py，hello.py文件。

- 下面我们查看hello.py文件的内容

- 这是直接打开文件的内容，下面我们通过串口工具查看，写完下面代码点解Send to ESP按钮将代码传给TPYBoard v202

- 修改文件内容

- 我们将hello.py中的内容修改为hello TurnipSmart，this is tpyboard V202

- 点击open按钮，选中hello.py,选中打开后出现下面的界面

- 我们修改hello.py中内容，点击Save to ESP按钮，就修改成功了

- 写入成功后，我们读取hello.py，看看里面是什么内容

- 里面内容变为hello TurnipSmart，this is tpyboard V202，下面我们看一下原文件的内容

- 同样内容变为hello TurnipSmart，this is tpyboard V202文件修改成功。

- TPYBoard V202网络配置

- 下面我们将TPYBoard V202连接本地网络

- 页面会返回True，我们即配置成功